асп. Моргачев И.С.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕРЕВОЗОК ЖИДКИХ ГРУЗОВ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ ФЛЕКСИ ТЕХНОЛОГИЙ.

Совершенствование и внедрение новых технологий перевозок жидких грузов, особенно в смешанном (мультимодальном) сообщении, являются актуальными. В связи с мировым финансовым кризисом в России произошло значительное сокращение товарооборота на внутреннем рынке, а также экспорта и импорта. Рынку услуг в сфере международных контейнерных перевозок требуются стимулы для его оживления. Прежде всего, обращая внимание на особенности товарной структуры российского экспорта, следует искать путей снижения транспортных издержек при доставке топливно-энергетических товаров и продукции химической промышленности, доля которых в экспортном внешнеторговом обороте России составляет более 70% (табл. 1).

Если по отношению к топливно-энергетическим товарам давно и успешно реализуются логистические системы доставки, основанные на трубопроводном транспорте и специализированном подвижном составе магистральных видов транспорта, обеспечивающим перевозку этих товаров наливом, то по отношению к широкой номенклатуре химических грузов есть возможность применения ранее не использовавшихся новых технологий их перевозки.

В товарной структуре импорта химические грузы также занимают существенное место (около 20%, табл. 2). По отношению к ним также необходимы решения, направленные на повышение эффективности перевозок и внешнеторговых операций за счет применения более прогрессивных способов их доставки на российскую территорию.

Таблица 1.

Товарная структура экспорта Российской Федерации со всеми странами за январь-июнь 2009 года

(тысяч долларов США)

| Наименование товарной отрасли | Страны дальнего зарубежья |  |  | Страны СНГ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | май | июнь | январь-июнь | май | июнь | январь-июнь |
| ВСЕГО: | 19000780 | 20699616 | 105111476,3 | 2301664,5 | 2076100 | 11950775 |
| Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного) | 511598,4 | 515328,4 | 2997024,4 | 216477,6 | 225406,8 | 1331760,4 |
| Минеральные продукты | 13578525 | 14836716 | 73052853,6 | 854067,7 | 663759,2 | 4373068 |
| Топливно-энергетические товары | 13443023 | 14695346 | 72331729,5 | 823091,6 | 625203,3 | 4233037,6 |
| Продукция химической промышленности, каучук | 1070674 | 1210880 | 6600758 | 222837,9 | 255721,2 | 1277834,9 |
| Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них | 22243,6 | 15286,8 | 104537,7 | 607,9 | 546,4 | 6613,7 |
| Древесина и целлюлозно-бумажные изделия | 517576,7 | 553414,8 | 3098196,7 | 119972,4 | 138996,7 | 686490,6 |
| Текстиль, текстильные изделия и обувь | 13705,6 | 21496,8 | 79170,4 | 13635,9 | 16462 | 87753 |
| Драгоценные камни, драгоценные металлы и изделия из них | 301213,9 | 353497,6 | 1641487,1 | 1897,4 | 3094,8 | 19864,8 |
| Металлы и изделия из них | 2103893 | 2267474 | 12547566,2 | 381744,6 | 309465,8 | 1861822,3 |
| Машины, оборудование и транспортные средства | 676067 | 738628,8 | 4000454,6 | 414503 | 356361 | 1932758,8 |
| Другие товары | 205283,1 | 186893 | 989427,6 | 75920 | 106286,2 | 372808,4 |

http://www.customs.ru/ru/stats/stats/trfgoods/popup.php?id286=581

Таблица 2.

Товарная структура импорта Российской Федерации со всеми странами за январь-июнь 2009 года

(тысяч долларов США)

| Наименование товарной отрасли | Страны дальнего зарубежья |  |  | Страны СНГ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | май | июнь | январь-июнь | май | июнь | январь-июнь |
| ВСЕГО: | 10201017 | 11522683 | 62541710 | 1134387 | 1238823 | 6217948 |
| Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного) | 2151110,6 | 2188234 | 11511044 | 189317,8 | 310658,7 | 1110403 |
| Минеральные продукты | 81010,6 | 104326,6 | 511102,7 | 211035,3 | 146803 | 984559,8 |
| Топливно-энергетические товары | 51283,2 | 69409 | 345735,1 | 123581,9 | 44804,9 | 535055,1 |
| Продукция химической промышленности, каучук | 1916585,7 | 2153239 | 10883796 | 103284,1 | 108807,9 | 681256,1 |
| Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них | 41425,9 | 46296,3 | 304891,9 | 354,9 | 166 | 1335,4 |
| Древесина и целлюлозно-бумажные изделия | 281865,9 | 368620,8 | 1896477 | 46298,8 | 53456,4 | 267928,5 |
| Текстиль, текстильные изделия и обувь | 460968,7 | 475392,1 | 3793972 | 46292 | 51755,4 | 275158 |
| Драгоценные камни, драгоценные металлы и изделия из них | 25232,8 | 23638,1 | 182897,8 | 1446,6 | 996,5 | 10369,5 |
| Металлы и изделия из них | 556575,7 | 588747,8 | 3194587 | 229683,9 | 217804,6 | 1155552 |
| Машины, оборудование и транспортные средства | 4325934,7 | 5234139 | 28112534 | 266709,8 | 328307,8 | 1594636 |
| Другие товары | 360306,5 | 340049,9 | 2150408 | 39963,6 | 20066,1 | 136749,3 |

http://www.customs.ru/ru/stats/stats/trfgoods/popup.php?id286=582

Химический комплекс России является таким сегментом её экономики, который способен обеспечить долгосрочное и стабильное развитие многих других отраслей и участие России в мировой экономике. Потребителями его продукции являются практически все отрасли промышленности, сельского хозяйства, сфера услуг, торговля, наука, культура и образование, оборонный комплекс. От его состояния и развития зависит уровень национальной конкурентоспособности и темпы роста экономики России в целом. По данным за прошлый год, в структуре промышленности по объему товарной продукции удельный вес химической и нефтехимической промышленности составляет приблизительно 5,4%. В отрасли сосредоточено около 4,5% основных производственных фондов промышленности страны, а предприятия обеспечивают примерно 4,7% общероссийского объема валютной выручки.

В химической индустрии насчитывается около 800 крупных и средних промышленных предприятий и свыше 100 научных и проектно-конструкторских организаций, опытных и экспериментальных заводов с общей численностью более 740 тыс. человек.

На сегодняшний день Минэнерго разработало план реализации «Стратегии развития химической и нефтехимической промышленности на период до 2015 года», который позволит увеличить объем экспорта на 60,2% по сравнению с 2008 годом. Совершенствование и повышение эффективности  мультимодальных перевозок данных грузов в условиях ожидаемых объемов поставок становятся весьма актуальными, так как основным способом доставки жидких химических грузов в настоящее время является способ, предусматривающий использование дорогостоящих танк-контейнров.

На сегодняшний день весь объем мирового  танк-контейнерного парка составляет 1% от общего парка контейнеров. Владельцами парка танк-контейнеров являются океанские линейные судоходные компании, имеющие свой флот. Такие судоходные компании, как Maersk, OOCL, CMA CGM и т.д. в своём распоряжении имеют порядка 56% танк-контейнерного  парка, остальная часть (44%) принадлежит танк-контейнерным операторам (Hoyer, Stolt, Taby и т. д.).

Существует ряд сложностей, с которыми сталкиваются участники ВЭД, при перевозке грузов в мультимодальном сообщении.

К ним относиться:

- Нехватка оборудования. Порой для осуществления мультимодальной перевозки в контейнерном стоке просто отсутствуют танк-контейнеры или их недостаточно для данного объема.

- Проблемы с возвратом танк-контейнра обратно в сток линии или оператора.

- Проблема с очисткой танк-контейнра. Иногда грузополучатели не имеют возможности очищать контейнеры на своем складе и им приходятся пользоваться услугами специализированных компаний.

- Высокая стоимость морского фрахта, операций по прекереджу и онкереджу, штрафных санкций линий и порта за превышение сроков использования оборудования.

Весь комплекс данных проблем значительно увеличивает транспортные затраты на доставку 1000 л. груза в международном сообщении, что впоследствии негативно влияет на конкурентоспособность Российского химического комплекса при экспортно-импортных операциях перед другими странами химического рынка.

Решением данной проблемы может быть новая форма экспедиторской деятельности, такая как флекси оперирование. Флекси оперирование давно практикуется в мире, но в России пока не нашло широкого внедрения. Флекси оперирование по своей сути включает в себя функции  международного экспедирования, но по отношению к специализированной таре на основе флекси технологий таких как флекси-танки

Флекси-танк - это эффективная инновационная альтернатива традиционным цистернам, танк-контейнерам, бочкам и другой таре для транспортировки и хранения промышленных объёмов наливных материалов.

Флекси-танк (мягкий резервуар) (рис.1) представляет собой гибкую полимерную емкость объемом до 24 тыс. литров, предназначенную для перевозки жидких грузов в 20 DV,  40 НС и 40 RE контейнерах. Использование его не требует дополнительного оборудования. Флекси-танк устанавливается в стандартный 20, 40-футовый ISO контейнер с помощью пары специалистов в течение получаса. После чего продукция заливается внутрь при помощи любого насоса. В зависимости от плотности продукции производится максимально допустимая заливка. Вес самого флекси-танка с крепежными элементами составляет 140 килограммов, упаковка занимает, как правило, 0,7% от веса перевозимого продукта.

Рис.1 Устройство флекси-танка.

Основными преимуществами перевозки жидких грузов во флекси-танках по сравнению с танк-контейнерами являются:

- Не требуется предварительная упаковка груза, например в бочки, канистры или другую тару для наливных грузов;

- Объем груза при перевозке во флекси-танке может быть на 30% больше, чем при перевозке упакованного груза;

- При перевозке груза во флекси-танке используется стандартные 20`и 40` контейнеры, которые, как правило, всегда имеются в наличии;

- Перевозка производится по ставке 20-футового сухогрузного контейнера, а не танк-контейнера, что позволяет экономить от 500-1000 долларов за контейнер;

- Стоимость морского фрахта при перевозке груза во флекси-танке по сравнению с танк-контейнером значительно ниже. На сегодняшний день средняя ставка фрахта на условиях Door Ningbo – LO SPB в 20`TK составляет $3 428,40$/teus, тогда как у 20`DV $2 958,40$/teus (табл. 3);

- Отправитель или получатель груза освобождается от расходов, связанных с возвратом и очисткой оборудования, например, как в случае перевозки в танк-контейнерах и цистернах, то есть оплачиваются только расходы по доставке груза;

- Срок нормативного хранения груза в 20`DV в порту значительно дольше, чем в 20`TK, так же как срок свободного обращения до назначения штрафных санкций линейным перевозчиком;

- Флекси-танки и флекси-трейлеры  в основном  одноразовые и их не надо мыть. Они выбрасываются или утилизируются.

Если сравнить транспортировку во флекси-танках с существующим методом — использованием бочек или IBC контейнеров, то стоимость доставки груза  по новой технологии окажется значительно ниже, за счет лучшего использования полезного объема контейнера, а также за счёт снижения нетто веса тары (табл.4).

Таблица3.

Ставка линейного тарифа на условиях Door Ningbo- LO Spb.

Линии OOCL.

| Door Ningbo-lo SPB | 20`TK | 20`DV inc.by flexytank |
| --- | --- | --- |
| precarege | $300,00 | $200,00 |
| flexytank inc.fitting |  | $350,00 |
| Terminal charge | $25,00 | $25,00 |
| THC | $50,00 | $50,00 |
| ISPS charge | $14,20 | $14,20 |
| Customs doc | $10,00 | $10,00 |
| Liner Fee | $20,00 | $20,00 |
| Forwarding Fee | $100,00 | $80,00 |
| Ocean rate | $2 300,00 | $1 600,00 |
| CAFInc |  |  |
| BAF | $128,00 | $128,00 |
| DTHC inc.VAT | $217,00 | $217,00 |
| doc fee inc VAT | $50,00 | $50,00 |
| ICPS inc vat | $14,20 | $14,20 |
| forward fee inc vat | $200,00 | $200,00 |
| Total | $3 428,40 | $2 958,40 |

Таблица 4.

Сравнение издержек при различных способах доставки.

| Тип упаковки | IBC | Бочка (200 л) | Флекси-танк |
| --- | --- | --- | --- |
| Вместимость (л) | 1000 | 200 | 24000 |
| Количество в 20` DV | 20 | 80 | 1 |
| Общий объем (л) | 20 000 | 16 000 | 24 000 |
| Общий вес (кг), вкл. упаковку | 21 320 | 17 940 | 24 100 |
| Стоимость единицы | $ 2 50,00 | $ 35,00 | $ 900,00 |
| Стоимость упаковки | $ 5000,00 | $ 2 800,00 | $ 900,00 |
| Фрахт filo spb-ningbo | $ 25 00,00 | $ 25 00,00 | $ 2 500,00 |
| Общая стоимость | $ 77 50,00 | $ 53 35,00 | $4 300,00 |
| Затраты на 1000 литров | 387,50 | 333,44 | 179,17 |
| Возможная экономия | 46% | 54% |  |

Флекси оперирование при импортных операциях включают в себя:

- консультация клиента о возможности перевозки груза с применением флекси технологии.

- приобретение флекси  у производителя / флекси-оператора в стране отправления.

- подача контейнера на терминал производителя /флекси-оператора или на привлеченном терминале

- установка флекси на терминале производителя или флекси-оператора.

- осуществления всех операций по доставке груза во флекси-танке грузополучателю.

Флекси оперирование при экспортных операциях  включают в себя:

- приобретение флекси-танка у производителя в России или приобретение и поставка у иностранного производителя в случае, если российский флекси-танк не пригоден для перевозки груза. У каждого производителя существуют свои технологии по производству и особенности использования флекси-танков. Например, ряд американских производителей изготавливают флекси-танки для 40НС, 40RE и других аналогов пока нет.

- установка флекси на терминале производителя. В случае приобретения флекси-танка у иностранного производителя, - на привлеченном терминале.

Последующие операции схожи с импортными.

Флекси-танки  и трейлеры также могут применятся в качестве емкости для хранения продукции. Это решение применимо для компаний, которые производят свою продукцию с учетом сезонных факторов, а также, когда требуется резервная тара на случай аварии.  Соответственно, в сезон максимальной производительности не придется вкладывать средства для закупки специальных емкостей или продавать товар по бросовым ценам. Можно   разместить  несколько флекси-танков на территории завода и в них хранить свою продукцию. В сельском хозяйстве, например, флекси-танки можно использовать как тару для временного хранения жидких удобрений прямо в поле. Весной они устанавливаются в поле на равном удалении от базы и заполняются продукцией. Во время обработки полей тракторам не надо будет проделывать путь в 30—50 километров и тратить на это лишние рабочие часы, достаточно будет подъехать к ближайшей емкости. Флекси-танк также может служить в качестве хранилища воды или дизельного топлива. В случае, когда необходимость в хранилище носит временный характер, установка флексии-танка экономически выгоднее и проще, чем любой стационарной емкости.

На данный момент для России существует ряд сдерживающих развитие флексии технологий факторов:

- Внедрению флекси технологии препятствует нежелание крупных грузовладельцев и участников транспортного рынка  отходить от старых способов доставки грузов;

- Каждый груз имеет свои физико-химические свойства (плотность, вязкость, температура, температура вспышки и т.д.) и для большей безопасности перевозок должен изготовляться индивидуальный флекс, а также применяться система поддержания постоянной температуры или оттаивания груза. Это потребует дополнительных технических решений относительно дооборудования флекси-танка;

- Необходимость использования высококвалифицированных специалистов для данной технологии, которых в России пока нет.

- Имеются ограничения по перевозке ряда опасных грузов, так как на данный момент производители флекси-танков и трейлеров  не прошли испытания и требования ООН к таре 1 и 2 классов.

Между тем, на российском рынке транспортных услуг уже появился ряд флекси-операторов, предлагающих услуги по перевозке наливных грузов во флекси-танках (мягких резервуарах). Например, компании Балимипекс, ТЭК Нева,  Agmas Trading предлагают услуги по перевозке во флекси-танке из числа пищевых продуктов:

- растительных и животных масел и жиров;

- концентратов соков, соки, сиропы, вода, вино, патока;

- пищевых добавок;

- фармацевтических масел;

- солода.

Также возможной с использованием флексии технологии по услугам перевозка непищевых продуктов:

- технических и смазочных масел, технических присадок и добавок;

- синтетических смол;

- моющих средств, эмульсии;

- глицерина;

- некоторых видов красок, чернила;

- удобрений;

- латекса;

- трансформаторных масел;

- алкалоидов

-глицерин

-ряд кислот и т.д.

Успешному продвижению данной технологии должна способствовать методика оценки её экономической эффективности, применимая к использованию всеми заинтересованными инвесторами и потребляющими услуги по транспортировке указанных грузов субъектами. Является очевидной необходимость её скорейшей разработки.

Источники:

Иностранные

http://www.blackseatrans.com/article.php?articleID=1398

http://www.perplus.nl/

http://www.cacsaflexitanks.com/ru/contacto.html

http://www.interbulkgroup.com/about_us/about_us.html

http://www.braidco.com/index.php

http://www.bullocks.net.au/horizontal_menu/contact.cms;jsessionid=975066B5AFE1844C9907CC07EC34F909.tomcat1

http://www.globalflexis.com/flexitanks.html

http://www.axs-alphaliner.com/

http://www2.jfhillebrand.com/SCMServices/tabid/57/Default.aspx

http://eptpac.ru/environment/growth.html

Российские

http://www.newchemistry.ru/letter.php?n_id=516

http://www.informarket.ru/index.php?id_o=1485

http://tcj.ru/

http://www.ruseconomy.ru/nomer22_200611/ec25.html

http://www.raexpert.ru/researches/chemistry/chemicals/part_7/

http://www.minprom.gov.ru/activity/chem

http://www.rusimpex.ru/index1.htm?varurl=Content/Economics/index.htm

http://www.flexitank.ru/main.htm

http://www.flexitank.ru/main.htm